ALUMINIUM VOUW-SCHUIFDEURSYSTEEM THERMISCH GEÏSOLEERD (SCHÜCO ASS70FD).

Fabrikaat: 	Schüco International K.G.

Systeem: 	Aluminium Vouw-Schuifdeursysteem, ASS70FD

Toelichting: 	Thermisch hoogwaardig geïsoleerd vouw-schuifdeursysteem,

voor HR++ dubbel glas/HR+++ triple glas.

Essentiële kenmerken:

Waterdichtheid: (NEN-EN 12208): 8A

Weerstand tegen windbelasting: (NEN-EN 12210) klasse C3/B3.

Geluidsisolatie Rw (C,Ctr) (EN-ISO 717-1) (dB): klasse 4

Geluidsisolatie volgens bouwfysische rapportage.

Warmtedoorgangscoëfficiënt globaal (Uw) (EN-ISO 10077-1) (W/(m2.K)):.

Uw waarde volgens EPC berekening / BENG eisen (NTA8800).

Warmtedoorgangscoëfficiënt profiel (Uf) (EN-ISO 10077-1) (W/(m2.K)):

Luchtdoorlatendheid: (NEN-EN 12207): klasse 3.

Bedieningskracht ramen (EN 13115):

Mechanische bedrijfszekerheid (EN 13115): klasse 4

Mechanische duurzaamheid bewegende delen (EN 12400):

Inbraakwerendheid (EN 1627-2019) (weerst.kl): RC2

Producteigenschappen:

Bewegingsspecificatie volgens tekening:

- Naar binnen vouwend

- Naar buiten vouwend

- 90 graden open hoek

- Geïntegreerde DK vleugel in loopdeur

Afmetingen vleugel b x h (mm)

- Breedte: tot 1200mm

- Hoogte: tot 3000mm

Indeling elementen: volgens tekening.

Vleugelgewicht:

- tot 100kg

Profiel: Schüco ASS70FD kozijn/vleugelprofiel, thermisch onderbroken.

Profielbreedte vleugelprofielen: aanzichtbreedte 54mm.

Profieldiepte kozijnprofiel: 70mm.

Profieldiepte vleugelprofiel: 70mm.

Ontwatering en beluchting: verborgen ontwatering en beluchting.

Aluminiumlegering (EN 573-3-2013): AlMgSi0,5F22 (EN-AW 6060 T60).

Isolatorprofiel: PA, polyamide / PT, polythermide

oppervlaktebehandeling (Qualanod): geanodiseerd, laagdikte (µm): 20.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat, laagdikte (µm): 60.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): 2 laags gepoedercoat, laagdikte (µm): 90.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat met vooranodisatie, laagdikte (µm): 60. (kustgebieden, zwembaden en industriële omgeving).

Garantie: 10 jaar niet afbouwende garantie op oppervlaktebehandeling volgens voorwaarden Schüco.

Kleur: poedercoating: …., volgens kleur en materiaalstaat.

Kleur: anodisatie: …., volgens kleur en materiaalstaat.

Voor kleurcodes zie ook https://schueco.bonomat.com

Bicolor: kleur binnen:…   - kleur buiten:…

glansgraad: 70% (standaard)

glansgraad: 30% (mat)

Glasdikte: 6mm – 45mm.

Beglazingssysteem: droog met EPDM-dichtingen.

Onderdelen:

Beglazing (EN 1279-5): meerbladig isolerend glas: Ug volgens EPC berekening.

Beglazing (EN 14449): doorvalveilig en letselwerend glas waar van toepassing.

Hang- en sluitwerk: systeemgebonden vouw-schuifbeslag.

Bouwaansluitprofiel bovendorpel (voor nastelbaarheid bovendorpel).

Toebehoren:

- afdichtingsvoorzieningen

- aansluitingsvoorzieningen

- bevestigingsmiddelen: in RVS uitvoering

Stelwerk gevelvullingen( NPR 3675-92) alle gevelvullingen aansluiten op de omringende constructie als aangegeven in de praktijkrichtlijn en volgens voorschriften fabrikant.